MD332S POS 印表機安裝說明

**************************************

本說明包含以下內容

=================

系統環境的要求

安裝操作的步驟

注意事項

卸載印表機

技術支援

系統環境的要求

--------------

中文WINDWOS 2000各種版本；

中文WINDWOS XP各種版本；

系統硬件無特殊要求。

安裝操作的步驟

--------------

1.

關閉電腦以及印表機的電源後，正確連接電腦到印表機的並行或串行電纜以及印表機電源線。確認無誤方可分別接通電腦和印表機的電源。

2.

啟動電腦進入WINDOWS 2000或WINDOWS XP後，進入「開始」選單 > 設定 > 印表機 > 新增印表機 > 本機印表機 > 選擇連接埠 > 從磁片安裝(選擇OEMPRINT) > .. > 完成。

注意事項

--------

1.

WINDOWS 2000下MD332S POS Printer的頁面設置中，上下左右頁邊距的缺省值並不按驅動程式的設置而改變，應當注意在第一次使用之前將系統默認的頁邊距的值全部手動更改為零。

2.

打印中文時，應首先進入「開始」選單 > 設定 > 印表機，在印表機列表中用鼠標右鍵單擊「MD332S POS PRINTER」，再單擊「內容」，在內容頁中選擇「字形選項設定」中的 Tranditional hinese(950); 在打印非中文時，應選擇 US(ANSI)(1252)。

3.

應用程式的設計中，盡量避免在一個組件或控件的中文字數超過16個。

4.

在應用程式或各種文本編輯器，如 WORD ，WordPad，記事本等中，盡量避免使用全角字符。

5. 印表機內容，字體選擇（代碼頁－選擇Traditional Chinese[950])，裝置設定值(連續送紙-沒有間隙－選擇無法使用)。

6. 列印字型(Device Font 10cpi.Device Font 12cpi.Device Font 17cpi)，任何一個皆可。

卸載印表機

----------

非常簡單，只要從「開始」選單 > 設定 > 印表機，在印表機列表中用鼠標右鍵單擊「MD332S POS PRINTER」，再單擊「刪除」即可。

技術支援

--------

明典實業股份有限公司 MEGADATA Industrial Ltd.

台中市西區大全街58巷10號1樓

TEL: (04)23766881

FAX: (04)23717974

http://www.posjet.com.tw

E-mail: megadata@ms21.hinet.net